      MBIO-energiteknik AB

Kvarnhjulsfäste byte

Lossa den blå bygeln som håller motorn, 4st m8 skruv.

Lossa de två motstående insexskruvarna m8.

Drag isär kvarnhus och motor.

Lossa transportskruvlåsningen och stoppringen.

Knacka ut röret ur lagret och flytta över distansringen till det nya röret.

Återmontering.

2005-03-16

