       MBIO-energiteknik AB

Uppdatera parametrar i styrsystemet med PelParam.

För att uppdatera parametrar behövs följande:

1. Programvaran PelParam.exe (PelConfig.exe).

2. Parameterfil.

3. En PC-dator.

4. En seriekabel att koppla mellan styrsystem och PC.

PelParam är programmet som användas för att föra över de nya parametrarna till styrsystemet. PelParam är en gratisversion som endast kan användas för att lägga in parametrar från parameterfiler och till att läsa av vilka parametrar som för närvarande finns inlagda i styrsystemet.

Programvaran PelParam finns att ladda ned via internet på adressen http://www.algonet.se/~po-sv/

Ladda ned filen som heter PelParam.zip.

Parameterfilen finns att ladda ned på adressen http://www.mbio.se/Parametrar.htm
Brännare med produktnummer 1000 och över skall använda Parameterfil 700 grader (param700.txt)

Brännare med produktnummer  upp till 999 skall använda Parameterfil 740 grader (param740.txt)

För att koppla en PC till styrsystemet behövs en seriell kabel med en hona- och en hanekontakt. Ser ut som bilden nedan.


[image: image1.png]



Seriekabeln skall kopplas mellan dataingången på styrsystemet och com-porten på PC-datorn.

Själva uppdateringen går till enligt följande anvisning:
Koppla in seriekabeln mellan dataingången på styrsystemet och com-porten på PC-datorn.

Slå till strömmen på styrsystemet.

Starta programmet PelParam.exe.

I PelParam: Klicka på knappen ”ParameterFil ==> Styrsystem”


[image: image2.png]



Eller välj: Fil >> Ladda Parametrar


[image: image3.png]~ Pelparam fir P





Välj filen param700.txt / param740.txt

En ruta kommer upp där man skall ange till vilken port styrsystemet är kopplat. Vanligast är COM1.


[image: image4.png]Select Port

The corfigured seral pat i nt valid
Please chaose anather part

com

[y





Klicka OK.

Uppdatering klar!

Du kan verifiera uppdateringen genom att stänga klicka på knappen

”Styrsystem ==> Formulär”


[image: image5.png]



Programmet läser då tillbaka de parametrar som finns i styrsystem och visar dessa i programmet.



2007-10-11

_1203847991.psd

_1203848207.psd

_1203848048.psd

_1203834649.psd

_1203847932.psd

