       MBIO-energiteknik AB

Anvisning för borrning av tändrum

För att skapa ett övertryck i tändelementet så borras ett hål enligt bilder, ca 55 mm från bakkant och ca 40 mm ner från locket. Börja med ca 4 mm borr och gå sedan upp till 6 mm. Tryck inte för hårt i plåt nr. 2 eftersom den då kan böjas. När detta är gjort ska hålet i sidan pluggas.

Nu blåser huvudfläkten lite luft till elementet så att rök inte kan gå bakåt vid dåligt drag. 


[image: image1.wmf]borr

55,00 mm

[image: image2.jpg]



Gemla 2006-12-29

MBIO – energiteknik AB

Tel:  0470-67 100


Industriv 18


Fax: 0470-67 150
Bankgiro 5279 - 9111

360 32  Gemla  


E-post: info@mbio.se
Org.nr      556574-5444

www.mbio.se



F-skattebevis finns 

_1229326401.pcx

